ESP32

Quick Starter Guide

Controle de LED via Wi-Fi com Flask

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Dispositivo | ESP32 DevKit v1 |
| Linguagem | C++ (Arduino) + Python (Flask) |
| IDE | Arduino IDE 2.x |
| Protocolo | HTTP GET via Wi-Fi |

# 1. Visão Geral do Projeto

Este guia descreve como configurar um sistema de controle de LED usando um ESP32 conectado a um servidor Flask via Wi-Fi. O ESP32 consulta o servidor a cada 1 segundo e acende ou apaga o LED embutido conforme o comando recebido. O estado do LED é alternado pela interface web.

# 2. Pré-Requisitos

## 2.1 Hardware

- ESP32 DevKit v1 (ou compatível)

- Cabo USB-A para Micro-USB (dados)

- PC com porta USB disponível

## 2.2 Software

| Software | Versão Mínima | Download |
| --- | --- | --- |
| Arduino IDE | 2.x | arduino.cc/en/software |
| Python | 3.10+ | python.org/downloads |
| Driver CP210x / CH340 | Conforme o chip | silabs.com / wch-ic.com |

# 3. Instalação e Configuração

## 3.1 Configurar o ESP32 no Arduino IDE

1.  Abra o Arduino IDE e vá em File > Preferences.

2.  Em "Additional Boards Manager URLs", adicione:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

3.  Em Tools > Board > Boards Manager, pesquise por esp32 e instale o pacote da Espressif.

4.  Em Tools > Board, selecione "ESP32 Dev Module".

5.  Em Tools > Port, selecione a porta COM do ESP32.

## 3.2 Instalar o servidor Flask

Instale as dependências com o comando:

pip install flask flask-cors

## 3.3 Descobrir o IP do PC

O ESP32 precisa do IP do computador na rede local. Execute no terminal:

# Windows

ipconfig

# Linux / macOS

ifconfig

💡 Dica:  Anote o IPv4 da sua placa Wi-Fi (formato 192.168.x.x). Você vai precisar dele no próximo passo.

## 3.4 Configurar o código do ESP32

Edite as seguintes linhas no arquivo esp32_led_control.ino:

const char* ssid     = "NOME_DA_SUA_REDE";

const char* password = "SENHA_DA_SUA_REDE";

# 4. Primeiro Teste Funcional

## 4.1 Iniciar o servidor Flask

No terminal, dentro da pasta do projeto:

venv\Scripts\activate

python app.py

✅ Verificação:  Acesse http://localhost:5050 — a interface de controle do LED deve aparecer.

Para o cliente, faça o download do projeto e execute-o com a extensão Live Server (VS Code).

## 4.2 Gravar o código no ESP32

1.  Com o ESP32 conectado via USB, abra esp32_led_control.ino.

2.  Clique em Upload (seta para a direita) no Arduino IDE.

3.  Aguarde a mensagem: Done uploading.

4.  Abra o Serial Monitor em Tools > Serial Monitor com velocidade 115200 baud.

## 4.3 Verificar a comunicação

O Serial Monitor deve exibir a confirmação de conexão Wi-Fi e as requisições ao servidor.

⚠️ Problema comum:  Se o ESP32 não conectar ao Wi-Fi, verifique o SSID, a senha e se ambos os dispositivos estão na mesma rede.

# 5. Acender e Apagar o LED

## 5.1 Pela Interface Web

1.  Com o servidor Flask rodando, acesse http://localhost:5050.

2.  Clique no botão LED para alternar entre ON e OFF.

3.  O LED do ESP32 responderá em até 1 segundo.

## 5.2 Fluxo de Funcionamento

| # | Ação | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuário clica no botão LED | Frontend envia POST para /toggle |
| 2 | Flask altera o estado de OFF → ON | Responde com {"led": "ON"} |
| 3 | ESP32 faz GET /status (a cada 1s) | Recebe JSON com {"led": "ON"} |
| 4 | ESP32 executa digitalWrite(ledInterno, HIGH) | LED acende fisicamente |
| 5 | Interface web recarrega o status | Botão atualiza para (ON) |

# 6. Checklist de Início Rápido

☐  Arduino IDE instalado com suporte ao ESP32

☐  Python instalado com flask e flask-cors

☐  Driver USB do ESP32 instalado

☐  ssid, password e IP do PC configurados no .ino

☐  python app.py rodando no terminal

☐  Código gravado no ESP32 via Upload

☐  Interface web em localhost:5050 responde ao botão

☐  LED do ESP32 acende/apaga em até 1 segundo